AddRmsNorm算子设计方案

适配硬件：Atlas A2推理系列产品；开发语言：Triton（基于Triton-Ascend）；CANN版本：9.0.0验证环境。

需求分析

AddRmsNorm算子现状分析

AddRmsNorm用于Transformer类模型中的残差相加与RMS归一化融合计算。CANN接口aclnnAddRmsNorm提供相同核心语义，本任务要求在昇腾NPU上基于Triton-Ascend实现等价功能，并支持bfloat16推理场景。

本实现聚焦需求中的yOut输出，计算公式为：z = x1 + x2；yOut = z * rsqrt(mean(z * z, axis=-1, keepdims=True) + epsilon) * gamma。CANN接口中的xOut、rstdOut等辅助输出不属于本次交付范围。

当前实现分析、算子整体流程（图）

输入校验：检查x1、x2、gamma均为NPU上的连续BF16三维张量，且形状一致；epsilon必须为正数。

shape展开：将[B,S,H]展平为B*S个独立row，每个row沿hidden维做RMS归一化。

kernel分发：根据H和next_power_of_2(H)选择融合路径、双kernel路径或分块路径。

输出写回：所有计算路径均由Triton-Ascend JIT kernel完成被测计算，并写回BF16 yOut。

算子原型

原型设计（参考）

add_rms_norm(x1: Tensor, x2: Tensor, gamma: Tensor, epsilon: float = 1e-6) -> Tensor

| 名称 | 类别 | dtype | shape | 介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | 输入 | bfloat16 | [B,S,H] | 计算输入Tensor |
| x2 | 输入 | bfloat16 | [B,S,H] | 计算输入Tensor |
| gamma | 输入 | bfloat16 | [B,S,H] | 归一化过程使用的权重 |
| epsilon | 属性 | double | - | 归一化过程中防止除0，默认值1e-6 |
| yOut | 输出 | bfloat16 | [B,S,H] | 输入相加并归一化后的结果 |

相关约束

B表示Batch，S表示Sequence Length，H表示HiddenSize。

支持主流推理场景B in {1,8,16,32,64}，H in {3584,4096,5120,8192}，验证材料扩展S in {1,8,32,128}形成80个公开风格用例。

实现不根据公开case id、workload文件名、输入取值、输出模式或计时特征分支。

需求详细设计（重点）

需求总体设计

算子设计

H <= 4096：使用单个融合Triton kernel，一次加载x1、x2、gamma，在FP32中完成加法、平方和归约、rstd计算以及BF16输出写回。

4096 < H且next_power_of_2(H) <= 8192：使用两个Triton kernel，第一阶段计算每个row的FP32 rstd，第二阶段重新加载输入并写出yOut。该路径降低融合8192宽kernel的片上临时量压力。

next_power_of_2(H) > 8192：使用同后端分块路径，先按8192 hidden元素计算partial sum，再归约得到每行rstd，最后分块apply并写出yOut。该路径用于覆盖H=8320等泛化审计形状。

优化思路与策略，以及实现方法

沿hidden维连续访存，保证每个program处理一行或一个连续hidden分块，减少离散访存开销。

归一化统计量使用FP32累加，兼顾BF16输入输出下的L1精度要求。

小H采用融合路径减少kernel launch和全局内存中间结果；较大H采用拆分路径控制Triton-Ascend/BiShengIR片上资源压力。

宽H采用partial-sum/reduce/apply三阶段分块设计，避免把公开H集合写成硬编码能力边界。

算子约束限制

输入必须为rank-3、连续ND布局、BF16、NPU Tensor，且x1/x2/gamma形状完全一致。

epsilon必须大于0。

极大H场景可能受到workspace大小和chunk数量上限影响；当前交付覆盖需求主流shape及已执行的40个泛化审计case。

被测路径不得调用PyTorch等价计算、torch_npu.npu_add_rms_norm、CANN/vendor AddRmsNorm、CPU fallback、任务golden代码或其他后端解法。

可维可测分析

精度标准/性能标准

精度标准：按照BF16 L1级别精度口径检查，阈值为2^-7 = 0.0078125；普通数值位置要求MERE < threshold且MARE < 10 * threshold。

公开评测：OpForge CANN-Bench run eval_20260612_155910，80/80用例正确，失败用例0，total mismatch count为0，max MARE为0.007812499609375021，max diff为0.015625。

性能结果：整体校准geomean speedup为8.269904x，平均耗时56.786125 us，中位耗时15.550000 us，P95耗时225.166000 us。

基线来源：21个用例使用torch_npu.npu_add_rms_norm任务NPU基线，geomean speedup为3.356045x；59个用例使用PyTorch语义fallback基线，geomean speedup为11.400119x。对外表述时需明确该基线来源拆分。

泛化审计：manual_generalization_audit_40_fixed_20260612_155512，40/40通过，失败用例0。